附件1(技术参数要求)

- 类型：数字眼底照相机、免散瞳型

- 观察角度：45度

- 传感器分辨率≥ 2000万像素

- ★数码相机连接方式：外接式数码单反相机，专业定制的医疗级EOS相机

- 最小瞳孔直径￠4mm（SP模式：约￠3.3mm）

- 工作距离：物镜前35mm

- 无补偿透镜：-10D到+15D  负补偿透镜：-7D到-31D

正补偿透镜:+11D到+33D

8. 工作距离调整：  眼前部指示  劈裂线调整

视网膜指示  工作距离点

- 曝光补偿：自动

- 对焦方式：直线式劈裂线对焦、自动对焦

- 外眼显示:分离瞳孔调节;视网膜显示:工作距离点调节

- 内固视目标：绿色

- 光源:红外LED/白色LED

- 显示器：专门定制的医疗EOS相机液晶屏

- ISO：400/800/1600/3200/6400  具有低闪光模式

- 放大模式：具有2倍放大模式

- 图像处理技术：软件图像增强技术加强图片细节，图片任意放大不失真

- ★图像处理技术：软件降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响

- ★前节拍摄：红外拍摄获得睑板腺状态影像，分析泪膜质量

报告模式：报告中图片数量自定义，可充分显示病变细节